ICS 65.100.01 G 23.

团体标准

T/CCPIA XXX-2019

植保无人飞机施药质量评价规范

Guideline for quality evaluation of pesticide application by crop protection UAV

（征求意见稿）

中国农药工业协会   发布

2019 - ** - **发布

2019 - ** - **实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国农药工业协会提出。

本标准由中国农药工业协会归口。

本标准起草单位：苏州富美实植物保护剂有限公司，蜻蜓农业研究院（江苏）有限公司，先正达（中国）投资有限公司，北京麦飞科技有限公司，拜耳作物科学（中国）有限公司，北京航田科技有限公司，江苏龙灯化学有限公司。

本标准主要起草人：

植保无人飞机施药质量评价规范

# 范围

本标准规定了植保无人机作业的质量要求、检测方法和检验规则

本标准适用于大田作物植保无人机施药作业质量的评定。

本标准适用于植保无人机农药制剂液体喷洒。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 17980 | 农药田间药效试验准则 |
| --- | --- |
| GB/T 17997 | 农药喷雾机（器）田间操作规程及喷洒质量评定 |
| GB/T 24681 | 植物保护机械 喷雾飘移的田间测量方法 |
| GB/T 25415 | 航空施用农药操作准则 |
| NY/T 650 | 喷雾机（器）作业质量 |
| NY/T 1276 | 农药安全使用规范总则 |
| NY/T 3213 | 植保无人飞机质量评价技术规范 |
| MH/T 0017 | 农业航空技术术语 |
| T/CCPIA 019 | 植保无人飞机安全施用农药作业规范 |
| JB/T 9782 | 植保机械 适用试验方法 |
| ISO 24253-1 | 作物保护设备.田间作物的喷洒沉积试验 |
| ISO/TC 23/SC 6 N 1479 | 农业和林业机械-喷雾器的检查-第5部分：航空喷雾系统-环境保护 |
|  | FMC植保无人机飞防施药操作规范（2019, 2.0版） |

# 术语

植保无人机crop protection UAV

配备了农药喷施和控制系统的能用于植保作业的单旋翼或多旋翼无人机

沉积分布均匀性deposition distribution uniformity

- 雾滴在靶标表面的沉积分布均匀程度，通常由变异系数表示。

喷雾飘失 spray drift

喷雾过程中未有效沉积到靶标区的药液雾滴。

# 作业质量要求

- 4. 1 作业条件

作业机具与校准

a) 植保无人飞机应符合NY/T 3213的规定；

b) 植保无人机应具有产品合格证、随机技术文件(使用说明书等)、配件或附件；

c) 旧机具应经维修保养，性能不低于使用说明书的要求。

d) 在飞防作业前、后要依次完成各项必要的检查、调试、校准工作 (参考NY/T3213-2018， GB/T 18678，JB/T 97892-2014等技术标准）。必要的喷雾系统校准项目包括：喷头压力与喷头流量，雾滴粒径，有效喷幅，有效喷幅内的雾滴沉积分布。

- 4. 1.2 作业人员

作业人员应经过专业无人机操作技术培训，并了解相关植保、药械、农药使用知识，同时具备田间作业的实际操作能力和良好的安全规范意识。

- 4. 1.3 药剂

a) 必须有农药登记证、生产许可证；

b) 应有明确的产品名称、明确的用量、配兑、毒性、生产日期和有效期等说明；

c) 需参照农药产品标签中推荐的施药技术用药；

d）选择在低容量喷洒作业的稀释倍数下能均匀分散悬浮或乳化的药剂，应先做桶混兼容性试验，避免施药时喷头堵塞、施药后清洗不彻底等现象的发生，应该做到：施药系统必须干净、清洁，没有农药残留。加药前，药箱应先加¼到½的清水，按照桶混顺序逐次加药，每加一种植保产品都要保证充分搅拌，混合均匀。注意不要使用硬水配制药液。

e) 混配不同剂型的产品，请使用正确的桶混顺序， 水溶性农药，水分散粒剂、可湿性粉剂、悬浮剂、水剂、可分散油悬浮剂、乳油、增效剂或表面活性剂和水溶性肥料等依次加入。如有疑问，应查阅产品标签，并参考桶混兼容性试验结果。需务必阅读并遵守所有桶混产品的产品标签说明和使用注意事项中最严格的限制。

- f) 添加不同产品之间要留出足够时间，进行充分搅拌使其分散均匀。 药液配制和桶混完成后应及时施药，避免使用过夜储藏的桶混药液。 一旦施药作业推迟，在重新喷洒前，应重新搅拌以保证药箱内的药液混合均匀。

g) 施药前提前做小范围的药效试验，不要任意扩大应用范围。

h) 应使用高质量与植保产品理化性质兼容的飞防助剂。在添加油基类、有机硅类表面活性剂或其他类型飞防助剂后，应确认施药时的雾滴粒径（体积中径）仍在推荐的范围内。

- 4. 1. 4 环境条件

### a) 作业前准备：

### 作业人员应询问作业田块的户主，确定附近有无本次植保无人飞机作业可能会对其造成影响的区域，包括水生栖息地（鱼和虾养殖场所等），牲畜饲养地（畜禽舍等），桑蚕种植基地（桑园）、养蜂基地（蜂箱及蜜源所在地），环境保护重点区域（自然保护区、饮用水源地一级保护区等）。若存在以上区域，应评估潜在风险，并设定适宜的隔离带。

### 植保无人飞机施药时要做好组织工作，提前向周边居民公布作业时间，同时施药区域边缘要有明显的警告牌或设置警戒线，非工作人员不准进入施药喷洒区。

### 植保无人机操作者应确定该区域是否在有关部门规定的禁飞区域内。禁飞区域不应进行植保无人飞机作业。

### 作业人员应观察作业地块及周边是否有影响安全飞行的林木、高压线塔、电线、电杆等障碍物，应先确定该区域能否作业，如若作业则需要做好障碍物规避。

b) 作业人员应观察天气条件，确定是否适合植保无人飞机作业，适合的天气条件如下：

### 1) 飞防施药后至少2小时内，避免雨水或者高架灌溉对药剂的冲刷。

2) 不适于无人机飞防作业的环境温湿度可参考表1：

表1 飞防施药的环境温湿度适用范围

| 温度 |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对 湿度% | 90 |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |

注：   适于飞防作业      飞防作业的边际环境条件       不适于飞防作业

### 3) 避免在气温逆增时施药。

### 4）在飞防作业中，当遇到的环境微气候不利于施药作业时，例如高温低湿时，或风速偏低时，应通过增大雾滴粒径和增加用水量来减缓雾滴的蒸发和飘移，提高雾滴的沉降效果。

- 4. 2 作业质量一般要求

4.2. 1 一般作业条件下，喷雾机(器)作业质量应符合NY/T 650—2013喷雾机（器）作业质量的技术标准的规定。

4.2.2 当作业条件不符合4. 1 的规定或对作业有特殊要求时，作业服务和被服务双方可在表2的基础上另行商定。

4.2.3 植保作业参数

### 根据病虫害的发生情况、环境天气情况及植保无人机具体型号等选择合适的作业参数（表2），保证不漏喷、不重喷。

表2 植保无人飞机防治病虫害参数要求

| ### 防治对象 | ### 施药液量 | ### 作业高度 | ### 飞行速度 | ### 有效喷幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 虫害 | ### 参考产品标签推荐用水量，或至少1 – 1.5L/亩 | ### 1.5-3m，（或参考无人机具体型号的操作指南） | ### 3~6 m/s（或参考无人机具体型号的操作指南） | ### 可参考无人机具体型号所推荐的有效喷幅。作业前，应根据实际作业的喷洒高度和采用的喷雾压力和流量对有效喷辐进行测量和校准。 |
| ### 病害 | ### 参考产品标签 ### 推荐用水量 |  |  |  |

每公顷施药量与喷头总流量的平均值，飞行速度和有效喷幅有关，可由公式（1）计算确定：

R=Q×KV×S·················（1）

### 式中：

### R——每公顷喷液量，L/hm2

### Q——喷头总流量，L/min

### V——飞行速度，m/s

### K——单位换算系数，166.7

### S——有效喷幅，m

为了提高施药质量，提高雾滴沉积分布均匀性，和施药剂量的准确性，建议：

- 无人机施药过程中，应严格保持稳定的飞行高度 (高度的选择取决于飞行速度，飞行器的载荷，海拔地貌特征，风场条件，以及设定喷幅内的沉积分布均匀性等因素)： 对于小型植保无人机， 航高过高(约>3米) 或过低 (约<1.5米)会改变雾滴的沉积分布，造成雾滴覆盖不均匀，增加飘失的风险。飞行高度过低， 会加剧作物的冠层受下压风场的影响。 当无人机靠近地面飞行时，由于飞行器上下的压力差发生变化， 其空气动力学特性与远离地面飞行时有所不同（地面效应）, 进而改变下压风场，影响雾滴的运动轨迹和沉积分布规律。

- 施药过程中，必须恒速飞行（根据不同机型，飞行速度宜保持在3-6米/秒）。切勿在无人机悬停过程中喷洒药液，这会导致喷洒不均匀，造成重喷或漏喷。推荐使用配备RTK厘米级定位的精准导航飞控系统进行航线规划、仿地飞行、和实时监控。

检验方法

检测前准备

检测用仪器、设备需检查校正，计量器具应在规定的有效检定周期内。具体参考NY/T3213-2018，JB/T 97892-2014，，ISO/TC 23/SC 6 N 1479 -2017等技术标准。

将植保无人机调整到正常工作状态，校准流量，设置好飞行模式（一般包括RTK定高和仿地飞行两种模式）、飞行速度、飞行高度、喷洒流量、有效喷辐、实际亩喷量和喷雾粒径等飞行喷洒参数。

测试区宽度应不小于作业喷幅的4倍，长度不小于50 m。

根据防治对象、作物种类、生长期正确选择农药。

农药配兑应按农药使用说明书进行，用清水采用二次稀释法均匀配兑，如果有不同药剂间的桶混按照4.1.3的桶混顺序来进行桶混配制。

作业时应佩戴安全防护用具。

为便于检测，应标记飞行轨迹和喷洒区域。

施液量偏差

药箱内装入作业用药液，记下药液体积G。喷完药液，记录喷洒时间t，按式（2）计算实际施液量。

q=36000×GSVt	（2）

式中：

q——实际施液量，L/hm2；

G——药箱内装入的药液量，L；

S——有效喷幅，m；

V——飞行速度，m/s；

t——喷完药液所需的时间，单位为s（秒）。

按式（3）计算施液量偏差Δ。

Δ=q-q0q0×100%	（3）

式中：

q——实际施液量，L/hm2；

q0——设定施液量，L/hm2。

雾滴沉积密度的检测

取样点分布

取样点宜按以下原则设置，如被服务方有特殊要求，则按其要求设置。

高大作物（如橡胶树、果树等），选取有代表性高度的3株，在每株树冠上、中、下的每一个等高平面内均布10个点设置取样点。

一般作物（如玉米、高粱、棉花、水稻、小麦等作物的中、后期），在每个作业喷幅内，随机选取一行，每行中均匀间隔选取10株。每株在其最高处（上）、株高3/4处（中）、株高1/4处（下）设置取样点。

低矮作物（山芋、花生和其他作物的苗期），在每个作业喷幅内，随机选取一行，每行中均匀间隔选取10株，每株随机设置取样点一处，采样面朝上。

注：采样面朝上为叶片表面雾滴沉积情况，采样面朝下可采集叶片背部沉积信息。

检测

- 采用纸卡法。在每一个取样点固定一片纸卡，在喷洒的药液中加入染色剂。喷药后收回纸卡，使用图像分析软件分析，读取每一个纸卡上的雾滴数量。计算平均每平方厘米的雾滴数。

- 采用水敏纸法。在每一个取样点固定一片水敏纸。喷药后收回水敏纸，使用图像分析软件分析，读取每一个纸卡上的雾滴数量。计算平均每平方厘米的雾滴数。

- 注：由于雾滴粒径大小受喷头，压力，及环境因素影响，此方法适用于雾滴大小较为均匀，如若检测雾滴大小不均匀，则不作为考查项目。

沉积分布均匀性的检测

取样、分析及环境监测装置

农药的沉积分布均匀性可使用分析化学的方法或荧光示踪法测量（add standard or reference here）。若使用荧光示踪法测量，的可使用化学分析滤纸采集雾滴，荧光示踪剂可使用水溶性染色剂（例如0.5%的柠檬黄食用色素）。喷雾后，采集的样品应低温储藏、避免阳光照射，并尽快完成测量，以避免示踪剂分解。进行化学分析前，以对洗脱回收率进行校准。采样过程中，应在采样区中心处使用气象站记录试验中风速、风向、温度和湿度等环境气象参数。

试验方法

田间试验装置布置情况如图1 所示，纵向雾滴收集带沿航线方向布点，布置于植株冠层顶部，每行15个点分布在一条直线上并编号，设置3 次重复，共45个测试点；横向雾滴收集带垂直于航线方向，布置于冠层顶部，取样装置间距1 m，每行11个点并编号，行间距5 m，设置3次重复，共33个测试点。

- 图1 田间雾滴沉积量测定布置图

设置无人机飞行参数。配置有固定质量分数的水溶性示踪剂（例如0.5%柠檬黄食用色素）作为喷雾液，注入无人机药箱。测试开始后，操控手遥控无人机起飞，调整到预定飞行高度，从起降处边界进入测试区域，飞行结束后立即关闭喷洒系统回到起始点待命。每组测试完毕后，试验人员戴乳胶手套收集各布样点的滤纸，按照“测试组—布样方向—重复号—编号”编号后，装在自封袋中密封带回实验室进行定量分析。分析时，加入10 mL 去离子水洗脱示踪剂，使用722 型分光光度计在430 nm 吸收波长处测量洗脱液吸光度（以柠檬黄食用色素为例）。

雾滴沉积量

按ISO 24253-1 田间喷雾沉积测试标准的规定，计算单位面积雾滴沉积量计。

变异系数的计算

      - 标准差S

按式（4）计算。

S=i=1nXi-X2n-1	(4)

      - 变异系CV（%）

按式（5）计算, 变异系数（coefficient of variation，CV）为一组数据的标准差与平均数的比值，反映该组数据的离散程度。对于雾滴沉积量，可用于描述雾滴沉积分布均匀性，数值越小说明雾滴分布均匀性越好；对于飞行参数（速度、高度），可用于表征飞行稳定性，数值越小说明无人机在作业过程中越稳定。

%

100





X

S

CV

%

100





X

S

CV

(5)

式中：

CV 为变异系数，%；S 为标准差；X 为平均值；

飘移率的检测

可采样荧光示踪法进行雾滴飘移测量。测量时，应在飘移采样区中心处使用气象站记录气象条件。包括：风速、风向、温度、湿度。

应进行有重复的飘移测量时，气象条件宜尽量保持一致。推荐在下列范围内的气象条件下进行测量。采样点应以至少0.1Hz的采样频率设置在作物冠层上方1m高度及离地至少2m处：

风速至少1.5 m/s。小于1.5 m/s的风速值个数应不超过采样数的10%。

风向：在喷雾期间，平均风向应与喷雾行进路线或直接喷雾区域下风边界成90°±30°的角度，并且以1.0 Hz的频率采样时，与喷雾行进路的垂直线的夹角大于45°的风向数量应不超过总测量数的30%。平均风向与飞行航线垂直线的交角不应大于30°，大于45°的数据不应大于30%。

温度在15℃~35℃之间 。

喷雾区边缘上风向至少有50m宽的开阔区，喷雾区长度应至少为下风向最大采样距离的1.2倍，最少为100m，喷雾准备区至少预留50m。植保无人飞机在喷雾准备区应飞行平稳，做好喷雾准备，在喷雾区应保持持续喷雾，到达喷雾停止区停止喷雾。

采样装置按图2布置，喷雾区内，采样卡（聚酯卡）沿飞行方向布置三行作为单次飞行作业试验的三次重复，行间距20m，每行间隔0.5m布置若干采样卡；喷雾区下风向，采样卡沿风向对应布置三行，行间距20m，每行距离喷雾区下风向边缘分别为5m、10m、20m，根据实际需要可增加数量，最远距离可增加至100m，采样卡直径或边长至少10cm。

应在作物和天气情况相类似的条件下至少重复测量三次。

用定量的蒸馏水洗脱采样卡或采集线上的示踪剂，用荧光分光光度计测定洗脱液内示踪剂的浓度，计算单位面积上示踪剂的附着量（参考MH/T 1050-2012 飞机喷雾飘移现场测量方法）。

风向

风向

- 图2 田间飘移量测定布置图

- 5.6 药效调查

- 5.6.1药效调查方法

植保无人飞机处理区四边分别除去2米边缘区域，剩余部分划分成9等份（九宫格），随机选择5个调查小区，每个调查区域随机选择5点取样调查（参见附录A）。调查方法参照相关《农药田间药效试验准则》 （GB/T 17980、NY/T 1464）。

对照处理和空白对照调查参照相关《农药田间药效试验准则》（GB/T 17980、NY/T1464）。

- 5.6.2 药效计算方法

参照相关《农药田间药效试验准则》（GB/T 17980、NY/T 1464）药效计算方法，计算得出田间防治效果，植保无人飞机田间药效试验防治效果调查小区和调查点描述如图3.

比较植保无人机防治效果与常规人工喷雾的防治效果，如果两者药效相当，则说明无人机防治效果达到预期。

- 图 3 防治效果调查小区和调查点分布示意图

6 检验规则

- 6. 1 抽样

作业为单块田时，沿田块长宽方向对边的中点连十字线，把田块划成4块，随机抽取对角的2块作

为检测样本；作业为多块田时，则随机选取其中的2 块作为检测样本。

- 6.2 作业质量考核项目表

考核项目表。

表3 作业质量考核项目表

| ### 序号 | ### 考核项目 | ### 质量指标要求 |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 施液量偏差 | ### ≤5% |
| ### 2 | ### 雾滴沉积密度及雾滴体积中径 | ### * |
| ### 3 | ### 雾滴分布均匀性(有效喷幅内的变异系数) | ### ≤45% |
| ### 4 | ### 飘移率 | ### ≤15% |
| ### 5 | ### 实际药效 | ### 参考人工防治药效 |

*注：喷洒时，不同的雾滴体积中径，对雾滴沉积密度的要求有所不同。当雾滴体积中径为中等或粗雾滴时，可以参考雾滴沉积密度指标，即内吸性药剂雾滴密度≥20个/cm2，非内吸性药剂≥20个/cm2；若雾滴体积中径为细或非常细雾滴时，则不建议以此项作为考核指标。

- 6.5 判定规则

### 对确定的检测项目进行逐项考核。项目全部合格，则判定植保无人飞机作业质量为合格；否则为不合格。

_________________________________